NMS5728

24GE+4 SFP+(10G)

三层管理型以太网交换机

产品描述：

- NMS5728是三层管理型以太网交换机，为企业网络和运营商客户提供万兆上行链路，还可以满足经济高效的千兆接入需求。该设备采用高性能低功耗网络处理器，提供千兆线速转发性能，支持绿色以太网线路休眠功能，也是业内同级设备功耗最低的设备。支持强大的QoS和ACL功能，IP+MAC+端口绑定等安全功能支持服务流分类和数据包优先级标记。

- 该产品支持堆叠功能，允许将多个设备虚拟化为单个逻辑实体。这不仅促进了端口和交换容量的扩展，而且实现了跨设备的统一管理、升级和维护。它还可以支持静态数据包采样、SFLOW功能、多端口镜像分析功能、静态和灵活的QinQ功能、以太网OAM 802.3ag（CFM）、802.3ah（EFM）、基于策略的IPV4/6单播路由和灵活的转发策略。

特点：

堆叠

- 最大支持8台设备堆叠

- 支持堆叠设备统一管理

- 支持堆叠设备的冗余

- 支持堆叠设备间高速互连

电信级设备稳定性

- 支持基于Linux操作系统的IPv4/IPv6双协议栈平台

- 支持STP/RSTP/MSTP/ERPS/LACP等多种链路冗余和网络冗余协议

强大的QoS能力

- 支持端口限速、流量限速功能

- 支持基于业务流分类及QoS流控功能

- 支持SP/WRR/SP+WRR等队列调度算法

- 支持基于端口、基于业务流的镜像功能

增强的多服务能力

- 支持DHCP服务器和DHCP中继

- 支持 L2-Tunnel

- 支持以太网OAM协议（CFM / EFM）

丰富的路由协议

- 支持静态路由

- 支持RIP / OSPF / BGP / ISIS

- 支持IPV4/IPV6双栈协议

- 支持RIPng / OSPFv3

完善的安全机制

- 支持ACL安全过滤机制，可提供基于MAC、IP、L4端口的安全控制功能

- 支持ARP攻击自动防护及用户阻断功能

- 支持基于Mac Address的DHCP攻击自动防护及用户阻断功能

- 支持DHCP-snooping/IP-source-Guard/802.1X等安全功能

- 支持BFD、FlexLink、LACP等链路保护功能

- 支持远程环路检测功能

- 支持基于TACACS+、Radius的远程用户认证，以及本地用户认证

简单易用的网络管理功能

- 支持基于RS232串口的CLI、Telnet和SSHv2

- 支持基于WEB的配置操作管理，支持SNMP V1/V2/V3

- 支持通过FTP、TFTP进行远程升级或设备

详情：

| 指示灯 | 颜色 | 状态 | 描述说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 绿色 | 常亮 | 设备以上电 |
|  |  | 不亮 | 设备未上电 |
| SYS | 绿色 | OFF | 设备未运行或未上电。 |
|  |  | 闪烁 | 设备运行正常 |
| ALARM | 红色 | ON | 风扇或电源模块异常 |
|  |  | OFF | 各组件工作正常 |
| GE/SFP Port | 绿色 | 常亮 | 链路正确连接（连接起来），并在千兆模式下工作 |
|  |  | 不亮 | 连接断开 |
|  | 橙色 | 闪烁 | 链路连接正常，工作在10/100Mbps模式下 |

- 指示灯定义:

- 产品规格：

| 硬件规格 |  |
| --- | --- |
| 芯片方案 | RTL9301 |
| 按键 | 1*Reset |
| 端口 | 24*10/100/1000M Base-T, 4*1000M Base-X SFP/10GE SFP+ |
| 内存 | 512MB |
| Flash | 32MB |
| 转发模式 | 存储转发 |
| 背板带宽 | 336Gbps |
| 转发速率 | 95.24Mpps |
| MAC地址表 | 16K |
| ARP表 | 2K |
| 组播地址 | 1K |
| 路由表 | 512 |
| 电源 | 100-240V~ 50/60Hz |
| 软件规格 |  |
| VLAN | 支持4K VLAN 支持基于端口、MAC和协议的VLAN 支持基于端口的静态QinQ和灵活QinQ 支持Access/Trunk/Hybrid模式 支持VLAN转换 |
| Ethernet | 支持9K巨型帧 支持端口启用/禁用 |
| 堆叠 | 最大支持8台设备堆叠 支持堆叠设备统一管理 支持堆叠设备的冗余 支持堆叠设备间高速互连 |
| MAC | 支持静态MAC地址设置 支持黑洞MAC地址过滤 支持端口MAC地址限制 MAC地址自动学习和老化 |
| ARP | 支持静态和动态ARP 支持ARP表项的老化 支持ARP代理 |
| 端口控制 | 支持双向带宽控制 支持端口风暴抑制 |
| 链路聚合 | 支持支持静态链路聚合 支持支持动态LACP 每个聚合组最多支持8个端口 支持多种负载均衡策略 |
| 镜像 | 支持端口镜像 支持流镜像 支持多目标镜像（M:N） |
| ACL | 支持标准和扩展访问控制列表（ACL） 支持基于时间段的ACL策略 支持基于IP头信息的流分类和流定义，例如源/目标MAC地址、VLAN、802.1p、服务类型（ToS）、差分服务代码点（DSCP）、源/目标IP地址、L4端口号、协议类型等 |
| QoS | 支持基于COS/DSCP进行流量分类（简单分类） 支持基于ACL的流量分类（复杂分类） 支持隧道数据包内层报头进行流量分类 支持队列调度 支持根据ACL标记数据包的优先级字段（COS/DSCP） 支持流量重定向 支持基于端口（进/出）的流量监管 支持基于VLAN（入/出）的流量监管 支持基于流量方向（入/出）进行流量监管 支持基于聚合流方向（流入/流出）进行流量监管 支持基于队列的流量整形 支持基于端口的流量整形 支持SP（严格优先级）调度 支持WRR（加权循环）调度 支持SP+WRR混合调度 |
| 安全 | 支持用户分级管理和密码保护 支持IEEE 802.1X认证 支持Radius和TACACS+认证 支持MAC地址学习限制，支持黑洞MAC功能 支持端口隔离 支持广播消息速率抑制 支持IP Source Guard 支持ARP泛洪抑制和ARP欺骗防护 |
| 三层功能 | 支持ARP学习和老化 支持IPv4/IPv6静态路由 支持动态路由RIP/OSPF/BGP 支持IPv4/IPv6双栈平台 |
| 维护 | 支持每个功能模块的调试功能 支持CPU占用率显示及告警 支持内存使用情况显示及告警 支持设备温度、电源、风扇、状态显示及告警 支持查看用户操作日志 支持日志、告警和调试信息的管理 支持详细诊断信息收集 支持手动/计划重启设备 支持设备重启信息记录 支持IPv4/IPv6 PING功能 支持Trace route功能 支持查看CPU收发数据包统计 支持时间/时区配置 |
| 系统安全 | 支持SSHv1/v2 支持基于端口的802.1X功能 支持基于MAC的802.1X功能 支持基于端口的MAC地址限制 支持CPU限速 支持CLI/WEB/SNMP/Telnet/SSH用户过滤 |
| 生成树 | 支持STP功能 支持RSTP功能 支持MSTP功能 支持远端环路检测功能 |
| 网络管理 | 支持DHCPv4服务器 支持DHCP中继 支持DHCP侦听 支持DHCP OPTION 60 支持DHCP OPTION 82 支持SNTP 简单网络时间协议 支持LLDP链路层发现协议 |
| 配置管理 | 支持带内管理界面及配置 支持特权用户优先级和特权命令 支持基于SNMPv1/v2c/v3的网络管理 支持公共和私有 MIB 支持公共和私有 Trap 支持基于WEB的配置管理 支持恢复默认配置 |
| 系统管理 | 支持通过FTP或TFTP上传和下载文件 支持通过X-modem上传、下载文件 支持 802.3ah 以太网OAM 支持基于WEB页面的配置管理 支持整机断电报警功能 |
| 固件升级 | 支持本地升级 支持远程 TFTP/FTP升级 支持远程WEB升级 |
| 环境要求 |  |
| 温度 | 工作温度：-10℃ 到 50℃ 存储温度：-40℃ 到 70℃ |
| 湿度 | 工作湿度：5% 到 95% RH不凝结 存储湿度：5% 到 95% RH不凝结 |
| 静电/防雷 |  |
| 静电 | 空气放电：15KV 接触放电：8Kv |
| 端口防雷 | 共模6Kv |
| 尺寸规格 |  |
| 裸机(长 x 宽 x 高) | 440X210X44mm |
| 其它 |  |
| 注意事项 | 存储仓库应清洁、通风、无腐蚀气体、无易燃、易爆及其它腐蚀性化学物品。远离热源、强烈机械振动源。 |
| 存储周期 | 按以上要求合理存放可持续一年，满2年建议重新检验再使用 |