www.netcoretec.com

NS110GPDI-1G1MS-130

8GE+1GE+1*2.5G SFP

全千兆PoE交换机

概述:

NS110GPDI-1G1MS-130是一款10口全千兆非网管型PoE交换机。具有高性能的交换引擎,大容量的缓存,实现视频码流的无卡顿传输;采用全金属无风扇设计,具有高效的机壳表面散热能力。该产品适用于家庭、办公室、楼层弱电机房、小型商超等场景的应用。

特点:

- 端口：8个支持10/100/1000Mbps自适应POE供电口和1个10/100/1000Mbps自适应上联口+1个1G/2.5G 的SFP口；

- 符合IEEE 802.3、IEEE 802.3U、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x标准。

- 自适应MDI/MDIX模式。

- PoE端口支持标准IEEE802.3af与IEEE802.3at协议。

- 采用全金属外壳设计，具有高效的机壳表面散热能力。

- 拨码开关:

1、正常模式：默认模式;

2、AI看门狗:PoE端口开启看门狗功能,端口下挂POE设备异常时会自动重启；

3、网线延长:250m远距离传输,供电口将降速至10Mbps(实际传输距离与连接终端/网线类型和状态相关，建议优选六类网线);

详情：

- 指示灯定义:

| 指示灯 | 状态 | 描述说明 |
| --- | --- | --- |
| PWR | 常亮 | 通电 |
|  | 熄灭 | 断电 |
| POE/Uplink | 常亮 | 端口已连接设备 |
|  | 闪烁 | 端口有数据转发 |
|  | 熄灭 | 端口未连接设备或异常 |
| SFP | 常亮 | 协商成功 |
|  | 闪烁 | 有数据传输 |
|  | 熄灭 | 与对端模块未协商成功或者未插入模块 |

- 开关说明

| 开关 | 模式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 拨码开关 | 正常模式 | POE网口灯及UPlink灯全部闪烁一次； |
|  | AI看门狗 | POE网口灯及UPlink灯全部闪烁两次；PoE端口开启看门狗功能,端口下挂POE设备异常时会自动重启 |
|  | 网线延长 | POE网口灯及UPlink灯全部闪烁三次；250m远距离传输,供电口将降速至10Mbps(实际传输距离与连接终端/网线类型和状态相关，建议优选六类网线); |

- 硬件规格：

| 硬件规格 | 参数 |
| --- | --- |
| 端口 | 8个10/1000Mbps POE端口 1个10/1000Mbps 上联口 1个支持1G/2.5G自动切换的SFP光口 |
| 背板带宽 | 23G |
| MAC表容量 | 2K |
| 电源 | 54V/2.4A |
| 网线类型 | 1000Base-T: 4对超5类（Cat5e)或以上UTP/STP(≤100m) 100Base-TX: 2对5类（Cat5）或以上UTP/STP(≤100m) 10Base-TX: 2对5类（Cat5e）或以上UTP/STP(≤250m) |

- 软件规格

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 基本功能 | 遵循IEEE 802.3 以太网和IEEE802.3u 快速以太网协议标准 兼容符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备（PD） 兼容符合已认证过的非标受电设备（PD）存储转发 MAC自动学习和老化 ieee802.3全双工流量控制&背压半双工流量控制 |
| 以太网协议和标准 | IEEE 802.3 以太网介质访问控制协议 IEEE 802.3i 10BASE-T以太网 IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网 IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网 IEEE 802.3af 通过以太网数据线对或设备来实现以太网设备供电 IEEE 802.3at 通过以太网数据线对或设备来实现以太网设备大功率供电 IEEE 802.3x 流量控制 |
| 数据传输速率 | 10/100Mbps支持全双工/半双工工作模式 1000Mbps支持全双工模式 |

- POE performance

| Item | Data |
| --- | --- |
| IEEE802.3af | 支持 |
| IEEE802.3at | 支持 |
| 端口最大输出功率 | 30W |
| 过流保护 | 支持 |
| 过压保护 | 支持 |
| 短路保护 | 支持 |

- 环境要求

| 环境 | 参数 |
| --- | --- |
| 温度 | 工作温度：0℃～40℃ 存储温度：-40℃～70℃ |
| 湿度 | 工作湿度：10%～90% RH不凝结 存储湿度：5%～90% RH不凝结 |
| 海拔 | 工作: 最大6500 英寸(2000 米) 存储: 最大 6500 英寸 (2000 米) |

- 重量

| 项目 | 重量 |
| --- | --- |
| 裸机（不含包装） |  |
| 整箱 |  |

- 雷击浪涌

| 性能 | 参数 |
| --- | --- |
| 差模 | 2KV |
| 共模 | 6KV |

- 尺寸规格

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 裸机 | 186mm*150mm*43mm |
| 整机 | 226mmx231mmx58mm |
| 整箱 | 424mm*275mm*233mm |