NS228GPR-2G2S

技术规格书

网是科技股份有限公司

| 版本 | 日期 | 修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024/6/24 | 张彬 | 编写 |

全千兆云网管POE交换机

NS228GPR-2G2S

概述：

NS228GPR-2G2S是一款全千兆28端口的云网管交换机，24个10/100/1000M POE端口 支持IEEE802.3af /at协议供电，2个10/100/1000M RJ45上联口，2个10/100/1000MSFP口，专为满足现代企业级网络环境的需求而设计。它支持IEEE 802.3af/at PoE供电标准，能够为无线接入点（AP）、安防摄像头等设备提供稳定的电源供应，确保无线覆盖和监控系统的不间断运行。

遵循IEEE 802.3以太网和IEEE802.3u快速以太网协议，该交换机确保了网络的兼容性和高效性。通过802.3af/at标准协议，它能够智能检测电源供应，防止对非PoE设备造成损害，从而保护网络设备的安全。此外，它还具备过流、过载和短路保护功能，进一步确保电源供应的安全性。

基于IEEE802.3x的全双工和基于背压的半双工支持，使得数据传输更加高效和稳定。网口共模6KV防雷保护功能，为设备提供了额外的防护，使其能够在恶劣的电气环境下安全运行。

MAC地址自动学习和自动老化功能，使得交换机能够智能管理网络中的设备，优化网络性能。全金属外壳设计，不仅提供了良好的散热性能，还增强了设备的耐用性，即使在满载401.25W的情况下也能稳定工作。

此外，该交换机支持微信远程管控，提供了便捷的远程管理方式，使得网络管理员可以轻松地进行设备配置和管理。线缆检测和网络环路预防功能，进一步提高了网络的安全性和可靠性。

总的来说，这款交换机以其全面的PoE供电能力、强大的安全保护措施、智能的网络管理功能以及坚固的硬件设计，成为了构建高效、安全、可靠的企业级网络的理想选择。

硬件规格：

| 芯片方案 | EN8853C+EN8808Q+EN8804F+TMI7608R |
| --- | --- |
| 协议标准 | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3af/at, Power over Ethernet IEEE 802.3x Flow Control |
| 背板带宽 | 56Gbps |
| MAC地址表 | 8K |
| 端口 | 24个10/100/1000M POE端口 支持IEEE802.3af /at协议供电，2个10/100/1000M RJ45上联口，2个10/100/1000MSFP口 |
| LED指示灯 | Port1-Port28 PWR POE MAX |
| 按键 | 恢复出厂缺省状态按键 |
| 外形尺寸（L×W×H） | 440*205*44mm |
| 电源 | 内置，53.5V/7.5A |
| 使用环境 | 工作温度：0℃ 到 40℃ 存储温度：-20℃ 到 70℃ 工作湿度：10% 到 90% 不凝结 存储湿度：5% 到 90% 不凝结 |

WEB页面软件特性：

| 登录页 | 登录用户名 |
| --- | --- |
|  | 登录密码 |
|  | 语言 |
| 系统管理 | 系统信息 |
|  | IP设置 |
|  | 账号设置 |
|  | 端口管理 |
|  | 光模块状态 |
| 系统配置 | IGMP侦听 |
|  | 汇聚管理 |
|  | 环回保护 |
|  | 端口镜像 |
|  | 端口限速 |
|  | 巨型帧设置 |
|  | EEE设置 |
|  | 简单网络管理 |
|  | 生成树 |
|  | LLDP配置 |
|  | LLDP邻居 |
| VLAN | 端口隔离 |
|  | 802.1Q VLAN |
| QOS | QOS基本配置 |
|  | QOS高级配置 |
| 安全 | MAC管理 |
|  | 风暴抑制 |
|  | 流量监控 |
|  | 线缆检测 |
|  | DHCP侦听 |
| 工具 | 系统升级 |
|  | ping工具 |
|  | 备份还原 |
|  | 系统恢复 |
|  | 配置保存 |
|  | 系统重启 |

云端软件特性：

| 云端单机功能 | 型号 |
| --- | --- |
|  | MAC |
|  | IP |
|  | 运行时间 |
|  | 固件版本 |
|  | 上联端口速率 |
|  | 端口状态 |
|  | 端口信息 |
|  | 风暴控制 |
|  | 防环路 |
|  | 端口隔离 |
|  | VLAN |
|  | 重启设备 |
|  | 重命令 |
|  | 线缆检测 |
| 云端整网功能 | 设备管理员密码 |
|  | 设备升级 |
|  | 网络重启 |
|  | 防环路 |